- Entity的AOI和Trap的触发都是根据entity当前坐标和space的坐标系统来实现的,也就是引擎的CoordinateSystem

- 先来看看space下的坐标系统 class CoordinateSystem

- 控制坐标系统的配置节点

- Entity被创建时加入地图管理

- 实体entity接入坐标系统

- 是在Entity构造函数里创建的

- 插入操作入下

- 是创建了一个双向链表,当前first_x_coordinateNode_、first_y_coordinateNode_、first_z_coordinateNode_指向当前的新插入的pNode

- 来看下坐标系统的更新

- 首先是entity坐标发生更新时,回调

- 实体坐标更新时

- 1.先调用 CoordinateNode::update();处理当前实体的坐标关系更新

- 2.再调用 watcherNodes_更新相关观察者的更新

- 先看1

- 这里拿x轴分析,这里是一个排序,已当前节点为起始点,分别向两端排序

- 第一个while,将左侧节点x值较大的移动到pNode右侧

- 第二个while,将右侧节点x值较小的移动到pNode左侧

- 这里只是移动,并没有排序,最后pNode节点左侧都是比他小的,右侧都是比他大的

- 然后while(true)重复,继续向两端外侧宽展类似如下

- 每次交换的时候是将遍历的其他节点放到当前节点边上,所以这只是一个分类,左侧都是小的 ,右侧都是大的

- 每当坐标跟新,将EntityCoordinateNode坐标链表重新排序链接,三个方向的双向链表都按从小到大或者从大到小排序后,就可以很方便的找到某个实体节点与相邻最近实体节点的距离,这样触发器的设置和触发就很容易判断了

- 再看2，跟新观察者的节点

- 因为实体坐标更新,可能会触发 陷阱和AOI

- 先看下watcherNodes_是怎么加入的

- 是个范围触发器节点RangeTriggerNode

- 范围触发器分两种,也就是开头说的AOI和Trap,通过install来加入

- 陷阱触发器添加

- AOI触发器添加

- RangeTriggerNode里update()也是排序更新,同上面

- 然后就是判断是否跨越

- 判断进入和离开陷阱

- Aoi是

- 触发onWitnessed 回调

- 触发onEnteredAoI回调

- 陷阱是

- 触发onEnterTrap和onLeaveTrap回调